莱州市XX机械有限公司作业文件

文件编号：JT/C－8.2.4J－009　　　　　　　　版号：A/0

出厂前检验规程

批准：　　吕春刚

审核：　　尹宝永

编制：　　邹国臣

受控状态：　　　　　　　　　　　　分发号：

2006年11月15日发布　　　　　2006年11月15日实施

出厂前检验规程                            JT/C－8.2.4J－009

1. 目的：对本公司的出厂产品进行控制，确保满足顾客要求。

2. 职责：检验科负责产品出厂前的检验工作。

3. 检验内容和方法

| 序号 | 检验项目 | 检验要求 | 检验方法 | 抽样方法 | 判定原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装标识 | 包装标识正确，包装物与包装箱符合 | 开箱目测 | 按《表一》抽查 | 发现一件不合格判该批不合格 |
| 2 | 合格证 | 包装箱内放有产品合格证，合格证上应注明：产品名称、型号、检验日期、制造厂名称、检验员章 | 开箱目测 |  |  |
| 3 | 包装带 | 包装带应牢靠（无松弛现象），道数应符合工艺要求 | 目测 |  |  |
| 4 | 内包装 | 包装物在箱内摆放整齐，内包装必须封口，不透气 | 开箱目测 |  |  |
| 5 | 外包装箱 | 外包装箱不得破损和变形 | 目测 |  |  |

4. 相关质量记录

产品发出前检验记录

JT/C－8.2.4J－009

表一：

| 被检数量 | 正常检查一次抽样方案 |  |  | 放宽检查一次抽样方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样本数 | Ac | Re | 样本数 | Ac | Re |
| 1——90 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 90——150 | 20 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 150——280 | 32 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 |
| 280——500 | 50 | 1 | 2 | 20 | 2 | 3 |
| 501——1200 | 80 | 2 | 3 | 32 | 3 | 4 |
| 1201——3200 | 125 | 3 | 4 | 50 | 5 | 6 |
| 3201——10000 | 200 | 5 | 6 | 80 | 6 | 7 |
| 10001——30000 | 315 | 7 | 8 | 125 | 8 | 9 |

注：Ac——合格判定数；Re——不合格判定数

表一使用说明：连续１０批正常检查合格的批次可以转入放宽检查，放宽检查出现１批次不合格转入正常检查。开始检验时采用正常检验。